摘 要

在计算物理、环境监测与工业诊断等场景中，高分辨率时空物理场重建对下游预测、控制与决策具有重要意义。受限于传感器部署成本、数据采集带宽与复杂环境约束，实际观测往往呈现稀疏、非均匀与含噪等退化特征；同时，真实观测过程通常包含抗混叠滤波、边界裁剪与对齐规则，而许多学习方法在训练阶段采用理想化退化过程，导致训练与评测/部署口径不一致，从而引发泛化性能下降与结论可复现性不足。面向稀疏观测条件（例如全域覆盖率低于 20% 且伴随混叠与测量噪声），本文提出一种“评测口径一致性优先”的时空场重建框架。方法上，首先构建统一观测算子 H，并约束训练端退化过程 DC 在插值核、抗混叠预滤、边界处理与对齐规则上与评测口径严格一致，以削弱由算子不匹配引入的隐性偏差；其次提出序列化时空训练策略，将任务分解为“空间重构预训练—时序演化预训练—时空联合微调”三阶段递进优化，以提升联合优化稳定性；最后设计由重建损失、低频谱一致性损失与原值域观测一致性损失构成的三元损失函数，在提升逼近精度的同时显式约束观测口径一致性。基于 PDEBench 的 Shallow Water（SWE）与 Diffusion–Reaction（DRD）子集的实验表明：在 SWE 全域重建设置中，相比轻量级基线（ResNetLite），PSNR 从 46.52 dB 提升至 71.05 dB（提升 24.53 dB）；在 DRD 时空预测设置中，端到端融合空间重建与时序建模可避免稀疏观测下的模型崩溃风险，Rel-L2 从 0.9336 稳定至 0.1783；相较两阶段训练基线，端到端联合优化将高频频谱误差 fRMSE-High 从 4.4524 降至 1.9236（降低 56.8%），更有利于恢复陡峭梯度与细尺度结构。在极度稀疏裁剪观测任务中，16×16 观测窗口仅占 128×128 全域的 1.56%，引入全局注意力的 Transformer 仍能推断全局结构并保持可用重建质量。资源成本分析（FLOPs、显存占用与推理延迟）进一步验证了所提框架在工程应用中的可行性。

关键词：时空场重建；稀疏观测；观测口径一致性；Transformer；序列化训练；科学机器学习

ABSTRACT

High-resolution spatiotemporal field reconstruction is crucial for downstream prediction, control, and decision-making in computational physics and engineering. Practical measurements are often sparse, non-uniform, and noisy due to constraints in sensing cost, bandwidth, and environmental complexity. Moreover, real observation processes typically involve anti-aliasing filtering, boundary cropping, and alignment rules, whereas many learning-based methods rely on idealized degradations during training. Such inconsistency between training degradations and evaluation/deployment observations leads to degraded generalization and weak reproducibility. Under sparse observations (e.g., <20% spatial coverage) with aliasing effects and measurement noise, this thesis proposes a consistency-first reconstruction framework. A Unified Observation Operator H is defined, and the training-time degradation process DC is constrained to strictly match H in interpolation kernels, anti-aliasing pre-filtering, boundary handling, and alignment rules, reducing operator-induced bias. A sequential spatiotemporal training strategy is further introduced, progressively optimizing the model via spatial reconstruction pretraining, temporal evolution pretraining, and joint spatiotemporal fine-tuning to improve optimization stability. In addition, a tri-component loss is designed by combining reconstruction loss, low-frequency spectral consistency, and observation-domain consistency, enforcing both approximation accuracy and evaluation consistency. Experiments on the PDEBench Shallow Water (SWE) and Diffusion–Reaction (DRD) subsets demonstrate that, on SWE full-field reconstruction, PSNR increases from 46.52 dB (ResNetLite baseline) to 71.05 dB, yielding a 24.53 dB gain. On DRD spatiotemporal prediction, end-to-end integration of spatial reconstruction and temporal modeling prevents collapse under sparse observations, stabilizing Rel-L2 from 0.9336 to 0.1783. Compared with a two-stage baseline, end-to-end joint optimization reduces the high-frequency spectral error fRMSE-High from 4.4524 to 1.9236, corresponding to a 56.8% reduction, which better preserves steep gradients and fine-scale structures. Under extreme cropped observations, a 16×16 window covers only 1.56% of a 128×128 domain, while a global-attention Transformer still infers coherent global structures with usable reconstruction quality. Resource-cost analyses in FLOPs, memory footprint, and inference latency further support practical feasibility.

Keywords: spatiotemporal field reconstruction; sparse observation; observation-operator consistency; Transformer; sequential training; scientific machine learning

符号说明表 (Notation Table)

为确保论文叙述的严谨性与一致性，本文主要数学符号及其含义约定如下。除特殊说明外，全文遵循此表定义。

| 符号 (Symbol) | 类型 | 含义与说明 (Description) |
| --- | --- | --- |
| 基础变量 |  |  |
| ux,t | 连续场 | 真实物理场，定义在时空域 Ω×0,T |
| U | 张量 | 真实场的高分辨率离散表示（原值域），维度通常为 B×T×C×H×W |
| Uz | 张量 | U 的 z-score 标准化表示，用于训练 |
| y | 张量 | 稀疏观测数据：y=HU+ε |
| U | 张量 | 模型重建的预测场（原值域），用于最终评测，与 U 同分辨率与维度 |
| Uz | 张量 | 网络直接输出的预测场（z-score 域），反归一化后得到 U |
| x | 向量 | 空间坐标向量，x∈Rd（本文取 d=2） |
| t | 标量 | 时间变量，t∈0,T |
| ε | 张量 | 观测噪声，常设 ε∼N0,σn2 |
| σblur | 标量 | 观测算子 H 中高斯抗混叠滤波器的标准差 |
| σn | 标量 | 观测噪声标准差 |
| μz | 向量 | 逐通道 z-score 标准化均值 |
| σz | 向量 | 逐通道 z-score 标准化标准差 |
| ⊙ | 运算 | 逐元素乘（Hadamard 乘积） |
|  |  | 反归一化：U=Uz⊙σz+μz |
| 算子与映射 |  |  |
| H⋅ | 算子 | 观测算子 (Observation Operator)。从高分辨率原值域离散场到稀疏观测的映射，包含抗混叠、降采样、裁剪、掩码/采样等过程 |
| DC⋅ | 算子 | 训练退化算子 (Training Degradation Operator)。训练阶段用于模拟观测生成，本文约束 DC≡H（同参数、同实现） |
| Gσblur⋅ | 算子 | 高斯低通（抗混叠）滤波算子，参数为 σblur |
| Ds⋅ | 算子 | 下采样算子，降采样倍率为 s |
| Chc,wc⋅ | 算子 | 裁剪算子，输出窗口大小为 hc,wc（常用中心对齐） |
| M⋅ | 算子 | 掩码/采样算子：将全域场映射到稀疏观测位置或执行缺失掩码 |
|  |  | 常用组合写法：H=M∘Chc,wc∘Ds∘Gσblur（按本文实现可删减某些环节） |
| fθ⋅ | 函数 | 深度神经网络重建模型，参数为 θ，输入为 y（及辅助信息），输出为 Uz |
| F⋅ | 变换 | 傅里叶变换 (Fourier Transform)，用于频域分析与谱损失计算 |
| 损失函数 |  |  |
| Ltotal | 标量 | 总损失函数，用于反向传播优化 |
| Lrec | 标量 | 重建损失：衡量 Uz 与 Uz 的逐点误差（常用 L1/L2） |
| Lspec | 标量 | 谱一致性损失：衡量频域一致性（本文强调低频段或指定频段） |
| Ldc | 标量 | 观测一致性损失：Ldc=∥HU−y∥F2（或其均值形式） |
| λspec,λdc | 标量 | 损失加权超参数 |
| 评价指标 |  |  |
| Rel-L2 | 标量 | 相对误差：∥U−U∥F∥U∥F |
| Herr | 标量 | 观测口径误差：Herr=∥HU−y∥F |
| fRMSE | 标量 | 频域 RMSE（Frequency RMSE），可按 Low/Mid/High 频段统计 |
| bRMSE | 标量 | 边界 RMSE（Boundary RMSE），衡量非周期边界附近伪影程度 |
| 集合与空间 |  |  |
| Ω | 集合 | 空间定义域 |
| Dtrain | 集合 | 训练数据集 |
| Dval,Dtest | 集合 | 验证集与测试集 |
| Klow | 集合 | 低频索引集合（示例）：{kx,ky:ρ≤K1} |
| Kmid | 集合 | 中频索引集合（示例）：{kx,ky:K1<ρ≤K2} |
| Khigh | 集合 | 高频索引集合（示例）：{kx,ky:ρ>K2} |
| ρ | 标量 | 径向频率：ρ=kx2+ky2 |
| K1,K2 | 标量 | 频段阈值（由本文评测设置给定） |

缩略语表 (Abbreviations)

| 缩略语 | 全称 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| PDE | Partial Differential Equation | 偏微分方程 |
| CFD | Computational Fluid Dynamics | 计算流体力学 |
| DNS | Direct Numerical Simulation | 直接数值模拟 |
| PINN | Physics-Informed Neural Network | 物理信息神经网络 |
| FNO | Fourier Neural Operator | 傅里叶神经算子 |
| DeepONet | Deep Operator Network | 深度算子网络 |
| ViT | Vision Transformer | 视觉 Transformer |
| Swin | Shifted Window Transformer | 移动窗口 Transformer |
| SR | Super-Resolution | 超分辨率 |
| AR | Auto-Regressive | 自回归 |
| FFT | Fast Fourier Transform | 快速傅里叶变换 |
| SWE | Shallow Water Equations | 浅水方程 |
| DRD | Diffusion–Reaction (Dataset/Dynamics) | 扩散–反应（数据集/动力学） |
| E2E | End-to-End | 端到端 |
| PSNR | Peak Signal-to-Noise Ratio | 峰值信噪比 |
| FLOPs | Floating Point Operations | 浮点运算量 |

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 稀疏观测下的时空场重建需求

在计算物理、环境监测、海洋与大气科学以及工业诊断等关键领域，研究对象通常是定义在空间域 Ω⊂Rd（d=2 或 3）与时间区间 0,T 上的连续物理场 ux,t。典型的实例包括流体力学中的速度场与压力场、气象学中的温湿度场、环境科学中的污染物浓度场以及材料科学中的过程场等。然而，在现实的物理系统中，获取高密度、全域且时间同步的观测数据往往面临巨大挑战。传感器的布设通常受到高昂成本与安全条件的严格约束，数据采集链路则受限于带宽瓶颈与维护难度，加之长期运行过程中不可避免的噪声干扰、零点漂移与数据缺失，导致实际获取的数据呈现出“稀疏—噪声—非对齐”的典型退化形态。

稀疏观测数据的存在对下游任务的性能构成了直接限制： - 预测任务依赖于对当前完整物理状态的精确估计与稳定外推； - 控制任务要求观测口径具有高度的一致性、可复用性与可部署性； - 诊断任务则依赖于对关键物理结构（如边界层、涡结构、锋面、热斑等）的稳健识别与可追溯解释。

因此，本研究的核心技术问题可表述为：在观测极度稀疏且存在噪声与缺失的约束条件下，如何在连续时空域内恢复出高分辨率、具有物理可解释性、并与真实测量口径保持一致的物理场估计。从方法论角度审视，该任务与反问题（Inverse Problem）及数据同化（Data Assimilation）具有同构性：观测数据可被视为由一个（可能包含离散化细节的）观测算子作用于真实物理场并叠加噪声后的产物；而重建过程则是在不适定（Ill-posed）条件下，寻求一个既满足观测约束又符合物理先验的解。经典反问题理论与数据同化体系为理解“稀疏观测—状态估计”这一映射关系提供了统一的理论视角。

1.1.2 科学机器学习与算子学习的推动作用

近年来，科学机器学习（Scientific Machine Learning, SciML）在偏微分方程（PDE）相关任务上取得了突破性进展，显著提升了复杂物理场的重建精度与推断效率。该领域的主要技术路径包括： - 物理约束学习（PINN）：通过将 PDE 残差与初边界条件嵌入损失函数，在监督数据匮乏的情况下利用物理方程结构作为强先验约束； - 算子学习（Operator Learning）：旨在学习函数空间之间的映射关系，即“函数到函数”的变换，从而实现跨不同输入函数与离散网格的统一参数推断； - FNO 与 DeepONet：Fourier Neural Operator (FNO) 通过在 Fourier 空间参数化积分核来学习 PDE 解算子；DeepONet 则利用 Branch/Trunk 网络结构学习算子映射，并从算子逼近理论角度给出了系统性的证明； - 物理信息算子学习（Physics-informed DeepONet）：在缺乏成对监督数据时，引入 PDE 约束作为正则化项，从而减少对大量标注数据的依赖并提升模型的泛化能力。

上述方法为稀疏观测重建提供了强有力的建模工具。然而，在工程落地与学术复现层面，一个更为基础却常被忽视的问题逐渐凸显：训练阶段的退化/采样实现与评测/部署阶段的真实观测口径不一致。这种不一致性导致了“训练指标改善但部署口径误差未降”的断裂现象，严重削弱了实验对比的审计性与模型部署的可靠性。

1.2 研究动机与应用场景

稀疏观测是绝大多数工程系统的常态，典型的应用场景包括： 1. 城市微气候与污染监测：传感器仅部署在交通枢纽、关键建筑与少量基站，空间覆盖率极低且维护频率不一致； 2. 海洋与大气观测：遥感数据与浮标观测数据在分辨率上差异显著，时间戳难以对齐，且信噪比受环境因素影响较大； 3. 工业过程与管网系统：复杂几何结构与高温高压环境限制了传感器的密度与可靠性，长期监测数据往往包含漂移与间断； 4. 生物医学与材料过程成像：采样成本与生物安全性约束导致观测极其稀疏，噪声与数据缺失不可避免。

这些场景共同指向了两个硬性约束： - 高分辨率重建需求：下游任务需要近似连续的高分辨率时空场以支持精细化分析； - 口径一致性需求：评测与部署必须基于真实的观测过程。若训练阶段未能严格复用该口径，实验对比将失去审计基础，工程效果也难以预测。

基于此，本文明确将“评测口径一致性优先”确立为研究动机与核心原则。旨在构建一套可复用、可审计、可复现的稀疏观测时空场重建框架，使得数学意义上的重建误差与观测意义上的口径误差能够实现协同优化，并在统一的资源约束下开展规范化的学术对比。

1.3 研究问题定义与数学形式化

1.3.1 观测模型

设真实的高分辨率物理场为 ux,t。在离散化实现中，记其张量表示为 U。观测数据由观测算子 H 与噪声项 ε 生成：

y=HU+ε.

其中，H 代表观测口径。它不仅定义了抽样位置与掩码，更应显式覆盖工程实现中的关键细节，例如： - 预滤（抗混叠低通）、插值核函数、下采样方式； - 裁剪窗口尺寸与对齐规则（如中心对齐/网格对齐）； - 边界处理策略（如镜像/补零/循环边界等）； - 时间对齐方式、缺失值处理策略与单位/量纲的一致性处理。

上述细节共同决定了“观测的语义”。将这些细节从代码实现层面提升为论文中可被复核的数学对象，是保证实验可审计性的前提条件。

1.3.2 离散化表述与稀疏程度

在离散化实现中，真实场与观测数据通常表示为张量 U∈RT×H×W×C。观测数据 y 可表示为： - 规则网格观测：y∈RT×h×w×C； - 点采样观测：索引集合 I⊂{1,…,H}×{1,…,W}； - 缺失/遮挡：掩码 m∈{0,1}T×H×W×C 或其下采样版本。

稀疏程度可用空间覆盖率定义为：

ρobs=IH⋅W 或 ρobs=h⋅wH⋅W.

该离散化表述便于与后续实验设置（如观测覆盖率、噪声水平、时间窗长度等）形成一一对应关系，减少了理论表述与代码实现之间的鸿沟。

1.3.3 重建模型与双目标优化

重建模型记为 fθ，给定观测 y（及可选的坐标编码 x、掩码 m、先验基线等），输出预测场 Uz（z-score 域），经反归一化后得到原值域预测 U：

Uz=fθy,m,x;θ, U=DenormUz.

本文关注的目标并非单一误差的最小化，而是在统一口径约束下同步降低以下两类误差： - 重建误差：U 对真实场离散表示 U 的逼近程度； - 口径一致性误差：预测场经算子 H 作用后与观测 y 的一致性偏差。

这种“双目标”设定与经典反问题中的“数据一致性 + 先验正则”结构相呼应。

1.3.4 口径示例：超分辨与裁剪

为覆盖典型的稀疏观测形态，本文将两类常见口径纳入统一形式： - 超分辨（SR）口径：在缩小阶段采用抗混叠策略（先低通滤波、再缩小），并使用面积插值等方法实现降采样；工程实现上建议缩小时采用 INTER_AREA 插值； - 裁剪（Crop）口径：对齐窗口内的观测，窗口大小满足网络 Patch 对齐要求，并显式声明边界策略（如 mirror/zero/wrap）与对齐规则。

关键点在于：当观测生成依赖于具体实现细节时，若训练与评测不共享同一实现，实验结论将难以复核。

1.4 稀疏观测重建的关键挑战

1.4.1 混叠效应与频谱失真

下采样操作会将高频能量折叠到低频段，导致不可逆的信息损失。抗混叠策略通常采用“先低通、再缩小”的流程。在时空场任务中，混叠不仅会造成局部细节的缺失，还会改变能谱分布，进而影响下游诊断（例如结构识别、谱域指标估计等）。因此，预滤、插值核与对齐策略必须纳入口径定义，并在训练/评测中保持严格的一致复用。

1.4.2 训练口径与评测口径的断裂

若训练阶段使用的退化过程与评测阶段的真实口径不一致，模型可能出现如下现象：训练重建误差下降，但口径一致性误差不降甚至恶化。该现象会导致横向对比的不公平与工程落地的困难。为消除这一断裂，本文采用两条硬性约束： - 确立 H 为唯一口径定义入口； - 训练端退化算子 DC 必须镜像复用 H 的实现与参数（同插值核、同边界、同对齐、同预滤），使训练与评测在“观测语义”层面保持一致。

1.4.3 非周期边界与局部伪影扩散

非周期边界、复杂几何结构与缺失掩码会诱发边界伪影、振铃效应与局部能量偏差，并可能沿时间维度传播形成误差累积。该问题不仅影响像素级误差，也会影响谱域结构与下游诊断的稳定性。因此，边界策略与对齐策略需要纳入 H 的口径定义并强一致复用。

1.4.4 可复现性与可审计性

训练过程受随机种子、算子实现细节、软件库版本与硬件差异的影响。硕士论文强调“可复核、可追溯”：必须提供配置快照、环境指纹、多随机种子统计与显著性检验，否则难以支撑稳定的学术结论。

1.5 相关工作详述

1.5.1 引言

稀疏观测驱动的时空场重建（sparse-to-full spatiotemporal field reconstruction）位于科学机器学习（Scientific Machine Learning, SciML）与数值计算（包括计算流体力学、计算物理及数值偏微分方程）的交叉前沿。该领域的研究核心不仅在于探索更优的网络架构，更在于确保结论的可复核性、评测的可审计性以及方法的可部署性。从现有的文献脉络来看，相关研究主要围绕以下三个层面展开：

- 问题范式层：稀疏观测重建通常被建模为欠定逆问题（Underdetermined Inverse Problem）或数据同化（Data Assimilation）问题。观测算子 H 将高分辨率真实场映射为观测数据，并叠加噪声项：

y=HU+ε.

- 在此表述下，H 的具体实现细节（包括下采样、裁剪、插值、边界处理、对齐方式、掩码及噪声模型）构成了“评测口径”，直接决定了误差指标的物理含义与不同方法间的可比性。

- 方法路线层：目前已形成两条主要的技术路线：

  - 物理约束学习（Physics-Informed Learning）：以 Physics-Informed Neural Networks（PINN）为代表，通过将 PDE 残差与初边界条件嵌入损失函数，利用物理先验来收缩解空间。

  - 算子学习（Operator Learning）：以 Fourier Neural Operator（FNO）与 DeepONet 为代表，旨在学习函数空间之间的映射关系，强调跨参数与跨初值的快速推理能力，并深入探讨离散化变化下的泛化问题。

- 工程落地层：在真实系统部署与严格实验验证中，以下三类因素往往决定了结论的可信度：

  - 观测口径是否具备可审计性，且在训练与评测阶段保持一致（即 H 与训练端退化/一致性算子 DC 的复用关系）；

  - 离散化与混叠（Aliasing）效应是否影响跨分辨率与跨网格的泛化能力（例如 ReNO 提出的 operator aliasing 概念）；

  - 评测协议是否严谨（是否包含多种子统计、显著性检验及资源成本的透明化报告）。

本章将按照“问题范式 → 传统基线 → PINN → 算子学习 → 口径与混叠 → 基准与评测”的逻辑结构进行综述，并在章末给出一个可直接用于论文配图/配表的对照框架，为第2章的方法论形式化与第4章的评测协议提供坚实的文献支撑。

1.5.2 问题范式：欠定逆问题与数据同化视角

1.5.2.1 欠定逆问题的统一表述

“稀疏 → 全场”重建的根本困难在于信息的匮乏：未知量为高维时空场，而观测 y 仅覆盖局部的空间位置、有限的分辨率或离散的时间步，导致系统呈现欠定性。常用的统一目标函数形式为：

U=argminU∥HU−y∥Σ−12⏟观测一致性+RU⏟先验/正则.

其中，RU 可取平滑正则项、低秩先验（如 POD/模态展开）、物理先验（PDE 残差）或学习先验（网络参数化/生成模型等）。该分解清晰地表明：观测一致性项的语义完全由 H 决定。若训练期间与评测期间 H 的实现细节不一致，误差项将失去可比性，进而引发“训练指标改善但评测口径误差未降”的断裂现象。

1.5.2.2 数据同化视角：时间维误差传播与观测算子闭环

当问题涉及时间演化（即时空场重建）时，重建与预测通常是耦合的。数据同化强调“动力学模型 + 观测数据”的融合，典型代表包括集合卡尔曼滤波（EnKF）类方法。Evensen 在序贯同化方面的工作利用 Monte Carlo 方法估计误差统计特性，奠定了 EnKF 路线的重要基础。数据同化视角对本文具有两点直接启示： 1. 时间维度的误差传播：局部伪影可能沿时间维度传播并被放大，这一点在自回归或滚动推理设定中尤为显著。 2. 观测算子 H 是系统不可或缺的一部分：同化框架将 H 视为必须保持一致的观测映射，这与本文强调的“口径一致性优先”原则高度契合。

1.5.3 传统可解释基线：插值、统计学习与低秩重建

在深度学习方法之外，传统基线方法在硕士论文中仍具有重要的地位：它们具备良好的可解释性与可审计性，且有助于说明“为何需要引入深度模型”。此外，传统方法通常对口径变化更为敏感，可作为后续一致性讨论的参照基准。

1.5.3.1 空间插值与统计回归（概述）

在静态或弱时变场中，空间插值（如样条插值、径向基函数插值）与统计回归（如 Kriging/高斯过程）是典型的选择。其核心思想是利用局部平滑假设或协方差结构来建模空间相关性。该类方法适用于低维、弱非线性且数据噪声可控的情形；然而，面对强瞬态、强非线性流场，往往难以有效重建复杂的涡结构与间歇性高频成分。在本文语境下，这类方法可作为“不引入深度先验”的基线：只有当深度模型在相同口径下显著超越插值/统计基线时，才能证明其对复杂结构的真实贡献。

1.5.3.2 低秩重建与 Gappy POD

低秩方法假设物理场数据可由少量模态张成。针对缺失观测问题，Everson 与 Sirovich 提出了针对 gappy data 的 Karhunen–Loève（POD）系数估计策略（即 Gappy POD），通过最小二乘法在缺失掩码下恢复模态系数。该路线的优点在于： - 可解释性强：模态对应能量的主方向； - 可审计性：结果由“模态库 + 系数估计”构成； - 数据需求可控：模态库可离线构建。 其局限性也十分明确：当流场表现出强非线性、多工况及多尺度结构时，固定的模态库难以覆盖全部变化，低秩假设会限制高频与局部结构的表达。这一局限性推动了后续利用神经网络学习“非线性低维流形”的研究方向。

1.5.4 物理约束学习：PINN 及其训练稳定性

1.5.4.1 PINN 的基本框架

Raissi 等人在 Journal of Computational Physics 上系统阐述了 PINN 框架：利用神经网络 uθx,t 逼近 PDE 解，同时将 PDE 残差、初边界条件与观测误差并入损失函数。对于一般形式的 PDE：

Nux,t=0, x,t∈Ω×0,T,

PINN 的典型损失函数为：

Lθ=λdataLdata+λpdeLpde+λbcLbc.

其对稀疏观测重建的价值主要体现在：在观测数据稀缺时，可利用物理先验“补充信息”，并通过残差项提供可解释的约束。

1.5.4.2 训练失败机制：NTK 视角与可操作启示

Wang、Yu 与 Perdikaris 从神经切线核（Neural Tangent Kernel, NTK）的角度深入探讨了 PINN 训练失败的机制，并分析了损失不平衡、采样策略与多尺度困难等影响因素。对工程实现的启示可概括为： 1. 损失项尺度与权重敏感：不同损失项的量纲/尺度差异会造成优化偏置； 2. 采样策略关键：残差点与观测点的分布直接影响梯度的质量； 3. 多尺度/刚性问题更难：高频与强梯度区域会显著恶化优化地形。 这些结论说明：即便采用 PINN，也不能绕过观测口径的一致性与评测协议的严格性。尤其当本文引入“口径一致性损失”时，同样需要密切关注损失尺度、采样策略与训练稳定性。

1.5.4.3 因果性与时间稳定性

在时间相关任务中，误差传播与训练稳定性尤为关键。Wang 等人提出的“Respecting causality…”观点强调，尊重时间因果结构可显著改善 PINN 的训练效果与长期预测表现。该思想可迁移至算子序列建模：无论采用自回归（AR）还是 Seq2Seq 架构，训练目标与评测指标都应显式反映长期滚动误差。

1.5.4.4 多尺度深度网络与因果 PINNs (2024-2025 进展)

近两年（2024-2025），针对 PINN 在多尺度与混沌动力系统中的失效问题，学界涌现出结合多尺度分解（Multiscale Decomposition）与因果加权（Causal Weighting）的新范式。 例如，Franco 与 Brugiapaglia (2024) 在 SIAM Journal on Scientific Computing 发表的研究指出，传统 PINN 在高频分量上的收敛极其缓慢，而通过多尺度神经网络（Multiscale DNNs）显式分离粗粒度与细粒度特征，可显著加速训练并提升对高频细节的捕捉能力。 同时，Rohrhofer 等 (2024) 在 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 中进一步验证了因果损失加权策略在长时序混沌系统（如 Kuramoto-Sivashinsky 方程）中的必要性，证明了仅靠物理残差无法约束长时相位漂移，必须引入显式的因果结构或时间分块策略。 这些最新进展为本文采用的“分阶段顺序训练”与“时序一致性正则化”提供了强有力的理论背书：即便是物理约束模型，也需要针对时序与尺度特性进行特殊的架构与损失设计，而非盲目进行端到端训练。

1.5.5 算子学习：Neural Operator、FNO 与 DeepONet

1.5.5.1 Neural Operator 的总体观点

Kovachki 等人在 Journal of Machine Learning Research 上系统化总结了 Neural Operator：学习函数空间之间的映射，强调跨参数推理与离散化变化下的泛化动机。与 PINN 相比，算子学习通常更侧重于“数据驱动的快速推理”，其工程优势包括推理效率高与批量推理能力强，因而成为 PDEBench 等基准测试中的重要方法族。

1.5.5.2 FNO：谱域参数化与有限模态截断

Li 等人提出的 Fourier Neural Operator（FNO），通过在 Fourier 空间参数化积分核以近似解算子，并在多类任务中验证了其有效性。FNO 的关键特征是保留有限的 Fourier 模态，这带来了计算效率的提升与某种形式的“低频先验”。这与稀疏观测重建中“低频结构更具可辨识性”的经验相吻合，但也意味着 FNO 对混叠（aliasing）、插值与边界策略更为敏感，进一步凸显了观测口径统一的重要性。

1.5.5.3 DeepONet：分支—主干结构与不规则采样适配

Lu 等人在 Nature Machine Intelligence 发表的 DeepONet，通过分支网络编码输入函数、主干网络编码查询点，并以内积形式得到输出。对于稀疏观测任务，DeepONet 的结构优势在于其天然适配点集输入与连续查询；但其性能同样依赖于坐标编码、观测点生成方式、对齐与边界策略，因此仍需要明确且复用的观测口径。

1.5.5.4 注意力/Transformer 路线与全局依赖建模

在算子学习体系中，Attention/Transformer 架构常用于增强全局依赖表达与跨尺度耦合建模。Galerkin Transformer 可视为该方向的重要代表之一。对本文而言，Transformer 的引入不会削弱“口径一致性”的必要性，反而更需要统一的数据打包（mask/coords/obs）与严格评测，否则横向对比将难以审计。

1.5.6 离散化误差与混叠（Aliasing）：跨网格鲁棒性的关键障碍

算子学习强调函数空间映射，但在实际实现阶段必须进行离散化。分辨率变化、网格变化、插值方式变化及边界处理变化都会引入表示差异与频谱折叠，导致跨网格性能的波动。ReNO（Representation Equivalent Neural Operators）明确提出了“operator aliasing”的概念，并给出了缓解框架以提升离散化变化下的可靠性。 在“稀疏 → 全场”任务中，混叠效应常表现为： - 低频结构看似合理，但高频细节随分辨率/口径改变而发生漂移； - 评测口径变化（不同插值/边界/预滤）导致指标出现不可解释的波动。

1.5.6.2 别名无关算子学习（2024-2025 进展）

针对算子别名（Operator Aliasing）问题，2024-2025 年间出现了多项突破性工作。除了 ReNO 框架外，多重网格神经算子（Multigrid Neural Operators, MgNO） 被提出用于显式处理多尺度交互，通过模拟多重网格求解器的 V-cycle 结构来解耦不同频率的误差，从而在粗网格训练、细网格推理时保持更高的一致性。 此外，Mishra 等人在 Nature Machine Intelligence (2024) 的综述中指出，当前的算子学习模型普遍缺乏对离散化误差的显式界定，并呼吁建立“离散化无关（Discretization-agnostic）”的评测标准，这与本文提出的“评测口径一致性优先”原则不谋而合。这些前沿工作表明，从单纯追求精度转向追求跨尺度/跨网格的一致性，已成为该领域的共识与前沿趋势。

1.5.7 观测口径与退化建模：抗混叠、插值与边界策略

1.5.7.1 抗混叠的工程必要性与可复核实现

对于超分辨（SR）或降采样观测，抗混叠原则为“先低通、再缩小”。在工程实现中，OpenCV 文档指出缩小图像时通常推荐使用 INTER_AREA 插值以获得更优的缩小效果。同时，Gaussian blur 是常用的低通算子，OpenCV 文档给出了核大小、σblur 与边界类型等参数的明确语义。 据此，一个可复现的 SR 观测口径可形式化为：

y=HU=DGσblur*U+ε,

其中 Gσblur 为高斯低通预滤，D⋅ 为指定插值缩小算子（例如 area-based downsampling），并明确边界处理与对齐方式。关键点在于：H 的实现细节属于评测口径本体，必须在训练与评测阶段复用同一实现。

1.5.7.2 边界与对齐：伪影触发与误差扩散

非周期边界与裁剪窗口对齐会诱发边界伪影（如振铃、能量偏置、棋盘格效应等），并可能沿时间维度传播。在工程实践中，应将“边界策略（mirror/zero/wrap）”、“对齐策略（center/corner/patch 倍数）”与“掩码定义”明确写入口径配置；否则，模型改动与口径改动混杂，将导致方法贡献难以分辨。

1.5.7.3 口径一致性：H 与训练端 DC 的闭环要求

训练阶段若需要合成观测或引入一致性约束，会使用训练端退化算子 DC。若 DC≠H，则模型可能在训练指标上获得“虚优”，却无法在真实口径下保持一致。为减少此类断裂，可引入显式一致性项：

Ldc=∥HU−y∥F2,

并要求训练端对 H 进行镜像复用（同实现、同参数、同边界、同对齐）。该思想与数据同化对观测算子一致性的强调方向是一致的。

1.5.8 频谱偏置与编码策略：为何需要谱域约束与多尺度建模

1.5.8.1 频谱偏置：高频为何更难学

Rahaman 等人讨论了深度网络的频谱偏置（spectral bias）现象，指出网络往往更容易先拟合低频成分，而高频成分更难稳定学习。对于稀疏观测任务，这一现象与“观测导致高频不可辨识”叠加，会进一步压缩高频可恢复的上限。

1.5.8.2 Fourier 特征：增强高频表达的通用技巧

Tancik 等人提出 Fourier features 以提升网络对高频函数的学习能力，广泛用于坐标网络与隐式表示任务。在“稀疏点/局部窗口 → 全场”任务中，Fourier 特征常作为坐标编码组件提升细节表达；但仍需强调：编码只改变表达能力，不改变观测口径语义，因此口径一致性仍是横向对比的前置条件。

1.5.8.3 时空序列建模基线：ConvLSTM

ConvLSTM 是经典的时空预测基线，通过卷积门控在状态转移中编码局部时空相关性。其对局部结构有效，但对长程依赖与跨尺度耦合表达受限；Transformer 增强了全局依赖，但对口径与训练稳定性更敏感，因此更需要严格的评测协议。

1.5.9 基准、数据与评测协议：PDEBench 的意义与边界

1.5.9.1 PDEBench 的“共同底座”作用

PDEBench 提供了多类 PDE 的数据与基线方法，用于系统化对比 SciML 模型，并在 NeurIPS Datasets and Benchmarks / OpenReview 发布；同时有 arXiv 版本便于引用。数据集在 DaRUS 以 DOI 形式公开，为复现实验提供了稳定的数据来源。

1.5.9.2 基准的边界：稀疏观测口径仍需研究内制度化

当研究引入自定义观测算子 H（如下采样/裁剪/点采样/噪声）时，公平对比取决于： - H 的实现是否被明确声明与复用； - 训练端是否引入额外退化/一致性约束以及其与 H 的关系； - 是否同时报告重建误差与口径一致性误差。 因此，PDEBench 更适合作为“数据与划分协议”的底座；观测口径与一致性约束需要在方法章节与实验章节中额外制度化与审计。

1.5.10 现有方法的局限性与批判性分析 (Critical Analysis)

尽管上述方法在各自领域取得了显著进展，但在面向真实稀疏观测的时空场重建任务中，仍存在以下核心局限，这也正是本文试图解决的关键问题：

1.5.10.1 观测算子的“隐性”假设

大多数现有工作（如原始 FNO、DeepONet）通常假设观测数据位于规则网格上，或仅进行简单的随机下采样。然而，真实工程中的观测算子 H 往往包含复杂的物理过程（如传感器的积分效应、抗混叠预滤、非规则边界裁剪）。现有方法在训练时往往忽略这些细节，导致训练用的退化算子 DC 过于理想化。这种“隐性”假设造成了模型在合成数据上表现优异，但在真实观测口径下（Herr）误差显著偏高。

1.5.10.2 评测指标的“频谱盲区”

传统评测过度依赖逐点误差（如 MSE、Rel-L2）。由于流场能量主要集中在低频，仅优化 L2 范数会导致模型倾向于生成平滑解，而牺牲高频细节（如湍流中的小尺度涡结构）。文献中缺乏对“频谱一致性”的量化评测，导致许多“高精度”模型实际上丢失了关键的物理结构。

1.5.10.3 时空联合训练的“短视”效应

在处理长时序预测时，直接端到端训练（End-to-End）的时空模型容易陷入局部最优：模型往往优先拟合早期的简单状态，而对后期复杂的非线性演化“无能为力”或产生累积误差。现有的 PINN 或算子学习方法缺乏针对这一问题的系统性课程学习策略（Curriculum Learning），导致长时外推稳定性不足。

1.5.11 本节小结与章节过渡

本章综述表明： 1. 稀疏观测重建可统一为 y=HU+ε 的欠定逆问题/同化问题，H 的定义构成评测口径，且时间维度会放大误差传播风险。 2. PINN 通过 PDE 残差提供强先验，但训练稳定性与多尺度困难需要在协议与工程实现中被系统处理。 3. 算子学习（FNO/DeepONet/Neural Operator）强调跨参数推理与离散化适应动机，但离散化别名与口径变化会导致跨分辨率波动，ReNO 对 operator aliasing 给出了明确刻画与缓解框架。 4. 抗混叠与插值/边界策略具备明确可核验的工具链依据，应当纳入口径定义并在训练与评测中复用。 5. PDEBench 提供了公开数据与基准底座，但稀疏观测口径与一致性约束仍需研究内部制度化与审计。

基于上述归纳，第2章将把“观测口径一致性”提升为可执行的形式化约束：以 H 作为唯一口径入口，训练端 DC 镜像复用 H 的实现与参数，并在统一接口下推导损失函数与训练流程；第4章将在 PDEBench 底座上构建多种子统计与资源成本透明化的评测协议，并通过跨分辨率/跨口径敏感性分析验证结论的稳健性。

1.6 相关工作综述与本文定位

1.6.1 经典路径：反问题、数据同化与稀疏重建

观测不足导致的不适定性是反问题的核心主题之一，“数据一致性 + 正则/先验”的结构为稀疏观测重建提供了统一范式。在时空动力系统中，数据同化将动力学模型与测量数据融合，形成了变分方法（如 4D-Var）与集合滤波（如 EnKF）等体系化方法。压缩感知理论则在欠采样信号恢复中强调“结构先验 + 约束优化”的有效性，为稀疏采样重建提供了重要启发。

1.6.2 物理约束学习：PINN

PINN 将 PDE 残差与初边界条件嵌入损失函数，在数据不足时可利用物理结构作为强先验。对本文而言，PINN 的关键启示是：物理一致性约束可以提升外推能力与稳健性，但约束的实现同样需要与观测口径保持一致，否则约束项可能引入偏差。

1.6.3 算子学习：FNO、DeepONet 与神经算子

神经算子方法以“函数到函数”的映射视角学习参数化解算子，支持跨输入函数、跨参数族与跨离散网格的推断。FNO 与 DeepONet 是两类代表性结构：前者利用 Fourier 空间的全局表示以建模长程相互作用，后者利用 Branch/Trunk 分解实现算子逼近。与本文主题直接相关的是：跨分辨率/跨网格推断会遭遇离散化差异与混叠风险，统一口径与别名无关（Aliasing-free）的设计将显著影响模型的泛化能力与审计结果。

1.6.4 物理信息算子学习：Physics-informed DeepONet

Physics-informed DeepONet 在缺乏成对监督数据时引入 PDE 约束作为正则化项，减少了对监督数据的依赖并提升了泛化能力。该方向对本文的意义在于：一致性约束不仅可来自 PDE 残差，也可来自“观测口径一致性”，后者更直接对应工程测量过程并更贴近部署环节。

1.6.5 本文定位：评测口径一致性优先

综合上述脉络，本文不将贡献限定为某一网络结构的微调，而是面向工程可复现与可部署需求，提出并系统化“评测口径一致性优先”的研究框架： - 以 H 作为观测口径的唯一入口； - 以 DC 镜像复用 H，确保训练/评测口径一致； - 在统一统计协议下进行多随机种子评测与显著性检验； - 同步报告资源成本并输出可审计材料链路，为学位论文审查与后续复现提供坚实支撑。

1.7 研究内容与技术路线

1.7.1 总体路线

本文技术路线围绕“口径统一—算法构建—严格评测—材料产出”展开： 1. 口径统一：以 H 固化观测生成流程（预滤、插值、对齐、边界），训练端 DC 与之完全复用； 2. 算法构建：在统一模型接口下实现若干基线与改进方法，保持输入打包（mask/coords/baseline）一致； 3. 严格评测：执行多随机种子统计、显著性检验，并透明报告资源四项指标； 4. 材料产出：生成配置快照、环境指纹、指标主表、代表案例与失败案例归档，保证研究可复核、可追溯。

1.7.2 指标体系与一致性目标

本文将两类误差作为核心评价指标： - 相对重建误差（Rel-L2）：

Rel-L2=∥U−U∥F∥U∥F.

- 口径一致性误差（Herr）：

Herr=∥HU−y∥F.

二者的同步下降意味着：预测结果既在数学意义上逼近真值，也在观测意义上与真实测量口径保持一致。 > 注：如需跨任务可比性，可在后续章节将 Herr 归一化为 ∥HU−y∥F/∥y∥F。

1.7.3 损失设计（示意）

训练阶段采用由三部分构成的目标函数：

L=Lrec+λspecLspec+λdcLdc,

其中： - Lrec：重建损失（通常计算在 z-score 域）； - Lspec：低频谱一致性，用于约束大尺度结构； - Ldc=∥HU−y∥F2：口径一致性项，推动模型对观测过程保持一致。 > 注：针对自回归（AR）长时预测任务，引入时序一致性正则化（时序导数与能量演化约束）作为补充，详见第2章。

1.8 创新点与主要贡献

本文的主要贡献在于提出并验证了一套面向稀疏观测的“评测口径一致性优先”时空场重建框架，解决了当前 AI4Science 研究中普遍存在的训练退化与评测口径断裂问题。具体创新点如下：

- 提出“统一观测算子（Unified Observation Operator）”方法论框架：
本文首次将观测算子 H 确立为数据生成与模型评测的唯一逻辑入口，并强制训练端的退化算子 DC 在实现细节（插值核、抗混叠预滤、边界策略、对齐规则）上与 H 保持严格镜像。这一设计从根本上消除了隐性域偏差，确保了实验结论在真实观测口径下的可复现性与工程可落地性。

- 构建兼顾物理一致性与观测一致性的三元损失函数：
针对稀疏重建中的不适定性，设计了由重建损失、低频谱一致性损失与原值域观测一致性损失构成的复合目标函数。通过显式约束 HU 与真实观测 y 的一致性，实现了数学逼近误差（Rel-L2）与评测口径误差（Herr）的协同下降，有效规避了“纸面指标高、实际部署差”的过拟合风险。

- 设计基于课程学习的序列化时空训练策略（Sequential Spatiotemporal Training）：
克服了时空联合模型直接训练难以收敛至全局最优的难题。提出“空间重构预训练 → 时序演化预训练 → 时空联合微调”的递进式策略，结合 Teacher Forcing Decay 机制，显著提升了模型在长时预测任务中的稳定性与累积误差控制能力。

- 建立可审计、可复现的科学计算评测协议：
制定了包含多随机种子统计、显著性检验（Paired t-test）、资源成本四项（Params/FLOPs/VRAM/Latency）及失败案例归档的标准化评测流程。基于 PDEBench 的广泛实验验证了该协议的有效性，为领域内相关研究提供了可参照的严谨范式。

1.9 论文结构安排

- 第2章：方法论与理论分析：详细阐述统一观测算子的定义、三元损失函数数学形式及序列化训练策略；并从欠定逆问题角度推导评测一致性上界与错配误差下界，为方法论提供理论支撑。

- 第3章：算法设计与工程实现：介绍网络架构、模块设计、状态机训练流程及一致性审计机制的工程实现。

- 第4章：实验结果与验证：详细阐述实验设置、基线对比、消融实验及资源成本分析；并将理论命题转化为可运行的验证实验，包括口径一致性审计与跨分辨率鲁棒性验证。

- 第5章：结论与展望：深入分析物理一致性与局限性，总结全文工作并展望未来研究方向。

1.10 研究伦理与合规

本文严格遵循研究生学位论文的学术规范与工程合规要求： - 数据合规：仅使用公开许可数据集（如 PDEBench），并在文中明确引用来源与许可协议。 - 可复现性：所有实验均提供配置快照（YAML）、环境指纹与随机种子，确保结果可被独立复现。 - 学术诚信：如实报告实验结果，包括失败案例与局限性，杜绝选择性展示。

1.11 本章小结

本章从稀疏观测时空场重建的工程需求出发，指出了当前研究中存在的“训练-评测口径断裂”这一关键问题。在综述了科学机器学习相关进展的基础上，提出了“评测口径一致性优先”的研究思路。确立了以统一观测算子为核心、序列化训练为手段、三元损失为约束的技术路线，并明确了本文的主要贡献与论文结构。这为后续章节的展开奠定了坚实的方法论基础。

第2章 方法论与理论分析

2.1 问题定义与数学建模

图 2-1：评测口径一致性优先的时空场重建方法论全景图。 > (a) 观测生成（左）：统一观测算子 H 包含抗混叠预滤、插值与边界策略； > (b) 序列化训练（中）：采用“空间重构 → 时序演化 → 联合微调”的三阶段课程学习策略； > (c) 三元一致性约束（右）：通过 DC≡H 硬约束，协同优化重建误差、谱一致性与观测口径误差。 > (d) 物理评估（下）：验证解的物理可信度。

图 2-1 方法论全景图

图 2-1 方法论全景图

2.1.1 离散时空场与学习目标

设物理过程的空间定义域为 Ω⊂R2，离散化后的网格空间为 Ωh，其分辨率为 Nx×Ny。时间维度为离散序列，索引 t∈{1,…,T}。目标物理场通常为标量或多通道张量场，记为：

ut:Ωh→RC,  u1:T={ut}t=1T.

在实现层面，常将 ut 表示为离散张量 ut∈RNx×Ny×C（或按框架约定的通道顺序存储）。

观测数据由观测算子 H 与加性噪声项 nt 生成：

yt=Hut+nt,  y1:T={yt}t=1T.

其中，H 表示评测/部署口径下的观测生成过程（可包含抗混叠预滤、降采样、裁剪、掩码与对齐规则等），nt 为噪声项（常设为零均值高斯噪声或等效测量扰动）。

本研究的学习目标是构建一个参数化映射（以 fθ 表示，θ 为可学习参数），利用观测序列及相关辅助信息恢复全时空高分辨率场：

u1:T=fθy1:T, m1:T, p,

其中 mt 为观测掩码（指示观测位置或缺失区域），p 为显式坐标编码（如 Fourier 特征编码）。在后续章节中，网络可在标准化域输出 uz，并通过反归一化得到原值域预测 u；该记号与第1章符号约定保持一致。

2.1.2 评价指标的双重性：重建域与观测域

为克服“训练指标改善但评测口径误差未降”的断裂现象，本研究提出并采用双重误差评价体系：

- 重建域误差（Reconstruction Error）：衡量预测场 u 对真实场 u 的逼近程度，通常采用相对 L2 范数（离散张量实现中等价于 Frobenius 范数）：

Rel-L2=∥u−u∥2∥u∥2.

- 该指标反映模型在数学意义上对真值的还原能力。

- 观测口径误差（Observation Consistency Error, Herr）：衡量预测场经观测算子 H 作用后与原始观测 y 的一致性：

Herr≜∥Hu−y∥2,

- 其中 u 为反标准化后的预测场。该指标反映模型输出在观测意义上是否符合真实的物理测量口径。只有当二者同步下降时，模型的改进才具有实际的工程部署价值。

说明：在离散实现中，∥⋅∥2 可理解为将张量展平后的 ℓ2 范数；等价写法是 Frobenius 范数 ∥⋅∥F。为与前文统一，本文默认使用 ∥⋅∥2 表示该类实现范数。

2.2 统一观测算子 H 的构建与规范

观测算子 H 不仅决定了数据的生成方式，更是模型评测的基准。因此，本研究确立 H 为唯一口径入口，要求数据生成、训练退化、一致性损失计算及测试评测均基于同一 H 实现（同代码路径/同参数/同边界与对齐策略）。

2.2.1 超分辨（SR）观测口径

针对超分辨或降采样观测任务，遵循抗混叠（Anti-aliasing）原则，采用“先低通滤波、再降采样”的工程流程。SR 观测算子形式化为：

ytSR=Ds​Gσblur*ut+nt,

其中： - Gσblur 为高斯低通滤波器，σblur 为模糊尺度； - Ds 为降采样算子，采样倍率为 s。

为确保可复现性，本研究在实现中固定采用 INTER_AREA 插值算法进行降采样，并显式声明边界处理策略（如 reflect）与坐标对齐规则（如 center-aligned 或 pixel-grid aligned）。上述实现细节被视为口径的一部分，需在训练与评测中严格复用。

2.2.2 裁剪（Crop）观测口径

针对局部观测任务，采用中心对齐的裁剪策略：

ytCrop=Chc,wcut+nt,

其中 Chc,wc 为裁剪算子，输出窗口大小为 hc×wc。

为避免对齐偏差，本研究强制约束裁剪窗口尺寸为网络 Patch 尺寸的整数倍，并严格定义中心点与像素网格的对应关系。同时，掩码 mt 必须与裁剪操作同步更新，以保证输入与标签在几何口径上的一致性（包括裁剪坐标、对齐规则与边界策略）。

2.3 训练退化算子 DC 的同源复用机制

2.3.1 硬约束定义

训练阶段的退化算子 DC 用于合成训练输入及计算一致性损失。为消除“训练端自造口径”带来的隐性域偏差，本研究引入硬性约束：

DC≡H （同一实现、同一参数、同一边界与对齐策略）.

该约束确保训练过程中的退化模型与测试阶段的观测模型在数学定义与工程实现上保持等价（在代码层面建议直接复用同一函数/类实例，仅通过开关决定是否加噪）。

2.3.2 阻断式等价性审计

为保证口径一致性的严格执行，本研究在实验流程中引入阻断式审计机制。在训练启动前，随机抽取 N 个样本（N≥100），验证以下等价性条件：

MSEHui, DCui<ε,

其中 ε 为数值容差（默认取 10−8）。若验证失败，实验将自动终止，并输出差异诊断报告（包括最大误差位置、边界像素差异、对齐偏移量与插值核参数快照）。这一机制从源头上杜绝了因口径不一致导致的实验偏差。

2.4 模型架构与统一接口

2.4.1 统一输入接口

为保证不同模型架构的可比性，本研究定义了统一的输入张量构造方式。单帧输入 xt 由以下分量按通道拼接而成：

xt=Concatbaselineyt, mt, coords, PEFourier.

各分量定义如下： - baseline：基础重建结果（如双线性插值/最近邻填充等），提供初始解；在稀疏掩码输入下，baseline 需与 mt 同步使用以避免引入几何偏差； - mt：观测掩码，指示观测数据的有效区域； - coords：归一化坐标网格 x,y∈0,12； - PEFourier：Fourier 特征编码，旨在提升网络对高频细节的感知能力（通常为 PEFourier=γcoords）。

2.4.2 序列化时空训练策略

针对时空耦合模型端到端训练收敛困难的问题，本研究提出三阶段序列化训练策略（Sequential Training Strategy），将空间重建与时序演化任务解耦：

- 阶段一：空间预训练（Spatial Pretraining）
冻结时序模块，仅优化空间编码器与解码器。训练目标聚焦于单帧空间重建，使用 Lrec+λspecLspec+λdcLdc 作为目标函数，确保模型优先具备从稀疏观测恢复高频细节的能力。

- 阶段二：时序预训练（Temporal Pretraining）
冻结已训练的空间模块，仅优化时序演化模块（如 ConvLSTM 或 Transformer）。采用 Teacher Forcing 策略，输入真实历史特征，迫使模型学习潜在空间的动力学演化规律。

- 阶段三：联合微调（Joint Fine-tuning）
解冻所有参数，进行端到端的自回归滚动预测（Autoregressive Rollout）。引入 Teacher Forcing Decay 机制，随训练进程逐步减少真值引导，平滑过渡到完全自回归模式，以缓解 Exposure Bias 并提升长时预测的稳定性。

图 2-2：三阶段序列化训练策略流程图。 > Stage 1 聚焦空间重建（时序冻结）；Stage 2 聚焦动力学演化（空间冻结）；Stage 3 进行联合微调与长时滚动预测。

图 2-2 序列化训练流程

图 2-2 序列化训练流程

2.4.3 空间重建模型分类

本研究涵盖多种具有代表性的空间重建模型，主要可分为以下四类：

- 基于 CNN 的重建模型（CNN-based Reconstruction Models）
此类模型以卷积神经网络为基础，擅长提取局部特征并利用平移不变性。典型代表包括经典的 U-Net 及其变体（如 UNet++），以及在超分辨率领域表现优异的 EDSR、RCAN 和 RDN。这些模型通过堆叠卷积层、残差块或密集连接块，从稀疏观测中恢复高频细节。

- 基于 Transformer 的模型（Transformer-based Models）
利用自注意力机制（Self-Attention）捕获全局长程依赖。代表性模型包括 Vision Transformer (ViT) 及其层次化变体 Swin Transformer。针对密集预测任务优化的 Swin-UNet 和 U-NetFormer 结合了 U-Net 的多尺度结构与 Transformer 的全局建模能力。此外，Restormer 和 SegFormer 等架构也在特定任务中展现了强特征表达能力。

- 算子学习模型（Operator Learning Models）
此类模型旨在学习函数空间之间的映射，具有一定的分辨率无关（Resolution-invariant）特性。Fourier Neural Operator (FNO) 通过在频域进行全局卷积来逼近 PDE 解算子；DeepONet 利用分支网络（Branch Net）和主干网络（Trunk Net）的内积形式逼近算子。U-FNO 则尝试结合 U-Net 的多尺度编码与 FNO 的频谱处理能力。

- 隐式神经表示与 MLP 模型（Implicit Neural Representations / Others）
LIIF (Local Implicit Image Function) 通过学习连续表示以支持任意分辨率重建。MLP-Mixer 则完全摒弃卷积与注意力机制，仅通过多层感知机（MLP）在空间与通道维度上进行混合，展示了纯 MLP 架构的潜力。

2.4.4 时序演化模型

为处理动态物理场的时空预测任务，本研究引入时序演化模块，重点关注以下两种主流架构：

- ConvLSTM (Convolutional LSTM)
ConvLSTM 将卷积操作引入 LSTM 单元，在输入到状态、状态到状态的转换中均采用卷积运算，从而在提取时序依赖的同时保留空间结构信息。其适用于多类时空序列预测任务，能够捕捉物理场的局部动态变化。

- Video Swin Transformer (VideoSwin)
Video Swin Transformer 将 Swin Transformer 的移位窗口机制扩展为 3D 时空窗口，仅在局部时空窗口内计算自注意力，从而降低复杂度并实现时空特征的联合建模。其层级结构有助于捕获不同尺度的时空演化规律，尤其适用于长程依赖建模。

2.5 三元损失函数设计

为实现物理一致性与观测一致性的协同优化，本研究设计包含三部分的复合损失函数：

L=Lrec+λspecLspec+λdcLdc.

2.5.1 重建损失 Lrec

在标准化（z-score）域计算，直接约束预测值对真值的逼近程度：

Lrec=uz−uz22.

2.5.2 低频谱一致性损失 Lspec

针对大尺度物理结构的稳定性，在频域引入低频约束。对二维傅里叶变换后的低频系数集合 Klow 计算误差：

Lspec=kx,ky∈Klow​Fuzkx,ky−Fuzkx,ky2.

该项旨在缓解深度网络常见的频谱偏置问题，防止大尺度结构漂移；在实现中通常对每一帧/每一通道分别计算 FFT，再在时间与通道维度做求和或取均值。

2.5.3 原值域观测一致性损失 Ldc

在反标准化后的原值域计算，显式约束预测结果符合观测口径：

Ldc=Hu−y22.

该项将评测口径误差 Herr 内生化为训练目标，从机制上保证模型输出的物理可解释性与观测一致性。

2.5.6 总损失与权重审计

L=Lrec+λspecLspec+λdcLdc.

图 2-3：三重一致性损失计算架构。 > 清晰展示了 z-score 域的重建与谱损失，以及经过反标准化与退化算子 H 后在原值域计算的观测一致性损失 Ldc。

图 2-3 三重损失架构

图 2-3 三重损失架构

权重 λspec,λdc 不采用“经验拍参”写法，而在实验章通过扫描表、效应量与显著性检验给出证据链（见 3.8 与第6章设置）。

注：针对自回归（AR）长时预测任务，引入时序一致性正则化（时序导数与能量演化约束）作为补充，本节仅作概念引入，具体数学形式与消融实验详见第3章 算法设计与第4章 实验结果。

2.6 理论分析

2.6.1 引言

稀疏观测驱动的时空流场重建本质上是一个典型的欠定逆问题（Underdetermined Inverse Problem）。由于观测算子 H 通常不可逆，且观测数据 y 仅包含真实场 u 的部分信息（如低维投影或退化表示），导致存在大量候选解同时满足观测一致性约束。因此，仅依赖观测一致性项 ∥Hu−y∥ 并不足以唯一确定高分辨率物理场。本章旨在建立一条可证明、可审计的理论链条，阐释本研究所提框架（H/DC 复用、三元损失、序列化训练）如何将学习过程稳定地引导至评测口径一致且物理结构合理的解空间。

2.6.2 预备定义与数学基础

设空间域为 Ω⊂R2，离散网格为 Ωh，时间索引 t∈{1,…,T}。对于任意时刻 t，真实物理场记为 ut∈X，其中 X 为适当的函数空间（如 L2ΩC 或其离散形式 RNx×Ny×C）。观测数据由观测算子 H:X→Y 与加性噪声 nt 生成：

yt=Hut+nt.

定义以下两类误差度量： 1. 评测口径误差（Evaluation Consistency Error）：

Herrt≜∥Hut−yt∥2.

2. 重建相对误差（Relative Reconstruction Error）：

Rel-L2t=∥ut−ut∥2∥ut∥2.

本章的核心论点在于：若训练阶段使用的退化算子 DC 与评测阶段的观测算子 H 不一致，则训练过程中的“数据一致性优化”无法保证评测阶段的“观测一致性”，从而导致指标断裂。

2.6.3 观测口径一致性的理论保证

2.6.3.1 命题 2.1：评测一致性误差的上界控制

命题 2.1（评测一致性上界）：若观测算子 H 为有界线性算子，则对于任意预测解 u，其评测口径误差受重建误差的上界控制。具体而言，存在常数 CH=∥H∥op，使得：

Herr=∥Hu−y∥2≤∥H∥op∥u−u∥2+∥n∥2.

证明：根据算子范数定义，对任意 v∈X 有 ∥Hv∥2≤∥H∥op∥v∥2。观测模型为 y=Hu+n。考察评测口径误差：

∥Hu−y∥2=∥Hu−Hu+n∥2=∥Hu−u−n∥2≤∥Hu−u∥2+∥n∥2 三角不等式≤∥H∥op∥u−u∥2+∥n∥2.

证毕。

推论：该命题表明，只有当训练目标与评测口径（H）在同一语义下定义时，重建精度的提升才能理论上保证评测一致性误差的下降；若训练使用了错配退化算子 DC≠H，则“训练期一致性”不再等价于“评测期一致性”。

2.6.3.2 命题 2.2：口径错配导致的一致性失效

命题 2.2（错配项下界）：若训练阶段使用退化算子 DC 进行约束，且 DC≠H，则评测口径误差包含不可消去的错配项。具体地，有：

∥Hu−y∥2≥∥DCu−y∥2−∥H−DCu∥2.

分析：由分解

Hu−y=DCu−y+H−DCu,

并应用不等式 ∥a+b∥2≥∥a∥2−∥b∥2 即得。该不等式揭示：即使模型在训练中实现 ∥DCu−y∥2→0，评测误差仍受限于算子差异项 ∥H−DCu∥2。这一项构成系统性偏差，无法通过简单增加数据量或优化网络参数消除，从而解释了“口径一致性”在方法论上的必要性。

2.6.4 观测算子的稳定性分析

2.6.4.1 裁剪算子的非扩张性

对于裁剪（Crop）观测算子 C，在离散 ℓ2 范数下，其本质是从向量/张量中抽取子集。显然，裁剪后的信号能量不超过原始信号能量：

∥Cu∥2≤∥u∥2.

因此，裁剪算子的算子范数 ∥C∥op≤1，属于非扩张算子。这意味着裁剪观测过程本身不会放大输入端扰动，具有良好的数值稳定性。

2.6.4.2 抗混叠下采样的平滑效应

对于超分辨（SR）观测算子 Hu=DsGσ*u，其包含高斯平滑与降采样两个步骤。高斯卷积算子 Gσ 的频域响应随频率升高而指数衰减，有效抑制高频噪声与混叠效应。这种低通滤波特性使得 H 对高频扰动不敏感，但也导致高频信息不可逆损失，进一步加剧反问题的欠定性，并对高频重建提出更强的结构先验需求。

2.6.4.3 命题 2.3：跨域鲁棒性与别名误差控制

命题 2.3（别名误差上界）：当观测分辨率发生变化（跨网格评测）时，若观测算子 H 满足香农采样定理或包含理想低通滤波，则重建误差受限于高频截断误差；若 H 存在频谱混叠（Aliasing），则评测口径误差 Herr 将包含额外的别名项。

具体而言，定义别名误差算子 Au=Haliasu−Hidealu。在跨分辨率评测中，若模型未能学习到去混叠（De-aliasing）能力，则：

∥Hu−y∥2≥∥Au∥2.

该命题强调了在跨分辨率/跨网格场景下，除了关注重建误差外，必须显式诊断频谱混叠现象。这也是第 4.12 节引入“跨域鲁棒性验证”与“别名诊断流程”的理论依据。

2.6.5 三元损失函数的理论机制

本研究提出的三元损失函数

L=Lrec+λspecLspec+λdcLdc

分别作用于解空间的不同属性：

- Lrec（经验风险最小化）：直接约束解对真值的逼近能力，是优化的主要驱动力。

- Ldc（观测流形约束）：当且仅当 DC≡H 时，该项将解约束在满足观测方程的流形

My={u∣Hu≈y}

- 附近。由命题 2.1 可知，这有助于协同降低 Herr。

- Lspec（谱偏差校正/结构正则化）：深度网络普遍存在“谱偏差（Spectral Bias）”，倾向先拟合低频分量。在稀疏观测下，大尺度结构（低频）更易辨识。谱损失并非仅为了拟合低频，而是用于锁定主能量模态、稳定全局结构，防止在优化高频细节时破坏宏观一致性。

2.6.6 序列化训练的课程学习视角

时空耦合模型的端到端训练是高度非凸优化问题。本文提出的“空间预训练 → 时序预训练 → 联合微调”策略，可从课程学习（Curriculum Learning）与问题分解（Decomposition）角度解释：

- 降低搜索空间复杂度：将联合优化分解为空间重构子问题与动力学演化子问题，使整体问题由一系列更易求解的子问题构成，降低陷入劣质局部极小值的概率。

- 特征质量保证：时序模块（如 ConvLSTM/Transformer）的学习依赖高质量空间特征。空间预训练确保输入特征具备明确物理语义，从而加速时序模块收敛并降低误差传播风险。

- 缓解 Exposure Bias：Teacher Forcing Decay 使模型从依赖真值历史逐步过渡到依赖自身预测，减小训练分布与测试分布差异（Distribution Shift），增强长时滚动预测的鲁棒性。

2.7 本章小结

本章构建了一套以“评测口径一致性”为核心的方法论框架。通过确立 H 与 DC 的同源复用机制，消除了训练与评测之间的语义断裂；通过统一的输入接口与序列化训练策略，提升了时空耦合优化的稳定性；通过三元损失函数的设计，实现了数学精度、物理结构与观测一致性的多维约束。

本章进一步通过算子范数分析与误差上界推导，建立了观测口径一致性与重建误差之间的理论联系。命题 2.1 与 2.2 说明了 H/DC 同源复用的必要性；对三元损失与序列化训练的机理剖析，揭示了其在“观测流形约束 + 结构正则化 + 课程学习引导”三方面的内在作用。这些分析为后续章节的算法实现与实验验证提供了统一、可审计的数学基础。

第3章 算法设计

3.0 引言

本章给出稀疏观测时空场重建框架的工程化设计与实现细节。算法设计的核心目标是构建一个“可复现、可替换、可对照”的闭环系统：以统一观测口径为核心约束（数据侧观测算子 H 与训练侧退化算子 DC 同源复用），以统一模型接口为工程规范，以确定性训练与标准化产出为复现保障。本章围绕端到端流程、算子实现、网络架构拆解与训练状态机展开论述，并给出关键工程约束与审计机制，确保方法贡献可被独立复核。

3.1 端到端重建流程

3.1.1 观测数据流与批处理格式

设时空场真值序列为 u1:T。单帧真值张量记为 ut∈RC×H×W，其中 C 为通道数，H,W 为空间分辨率。观测数据由任务特定的观测算子 H 生成：

yt=Hut+nt,

其中 nt 为噪声项。

为便于批处理与模块化替换，系统统一采用 Batch-first（批维在前）张量格式。单帧任务与序列任务的张量组织分别为： - 单帧输入/输出
- 观测数据：y∈RB×Cy×Hy×Wy
- 真值数据：u∈RB×C×H×W - 序列输入/输出（时序维显式保留）
- 观测序列：y1:T∈RB×T×Cy×Hy×Wy
- 真值序列：u1:T∈RB×T×C×H×W

其中 B 为 batch size。对不同口径任务，有： - 超分辨（SR）：Hy=H/s, Wy=W/s（s 为降采样倍率）； - 裁剪（Crop）：Hy×Wy=hc×wc（hc,wc 为裁剪窗口尺寸）。

3.1.2 统一模型接口与输入构造

为确保不同骨干网络（Backbone）的可替换性与评测的一致性，本文定义标准化的模型签名。所有重建模型继承统一基类并遵循如下接口规范： - 初始化：__init__(in_ch, out_ch, img_size, **kwargs) - 前向传播：forward(x) -> u_hat_z

输入张量 x 由多源信息按通道拼接（Concatenation）构造：

x=Concatbaseliney, m, coords, PEFourier,

其中： 1. baseline：基础插值/上采样结果（例如双线性上采样），为网络提供初始低频解； 2. m：观测掩码（mask），指示有效观测区域与缺失区域； 3. coords：归一化坐标网格（例如 x,y∈0,12），提供空间位置先验； 4. PEFourier：可选 Fourier 特征位置编码，用于增强高频表达能力。

输出 u_hat_z 严格定义在 z-score 标准化域，以提升数值稳定性与跨实验设置的可比性。反标准化得到原值域预测 u，用于计算观测一致性指标与一致性损失。

3.2 观测算子工程实现

3.2.1 算子工厂与配置共享

为消除隐性域偏差，工程实现中强制执行“单一入口（Single Entry Point）”原则：观测算子 H 与训练退化算子 DC 均由同一工厂函数（例如 build_degradation(cfg)）实例化，并共享完全相同的配置参数（Configuration）。代码层面禁止出现“训练端单独实现退化逻辑”的分叉路径，以避免训练口径与评测口径的语义漂移。

3.2.2 超分辨算子（SR）实现细节

超分辨观测算子 HSR 包含高斯预滤与降采样两个步骤：

ytSR=Ds​Gσblur*ut+nt.

工程实现要点如下： - 高斯预滤：固定核大小 k 与标准差 σblur，并显式指定边界填充模式（如 reflect）； - 降采样：强制使用 INTER_AREA 插值算法（基于 OpenCV 实现），以获得较好的缩小效果并降低混叠风险； - 参数固化：所有参数以 YAML 形式写入实验配置（包括 s,k,σblur 与边界模式），并随实验产出一起保存，确保可追溯。

3.2.3 稀疏裁剪算子（Crop）实现细节

裁剪观测算子 HCrop 执行中心对齐裁剪：

ytCrop=Chc,wcut+nt.

工程实现要点如下： - 对齐规则：严格定义中心点坐标与窗口边界计算公式，保证奇/偶尺寸下行为一致； - 尺寸约束：裁剪窗口 hc,wc 取网络 Patch Size 的整数倍，以降低 Padding/对齐误差引入的边缘伪影； - 掩码同步：裁剪操作同步更新观测掩码 m，保证输入观测、掩码与标签在几何口径上的一致性。

3.2.4 自动审计与一致性检查

训练循环启动前，系统自动执行一致性审计脚本。随机抽取 N 个样本（N≥100），在关闭噪声项或固定噪声实现（同随机种子/同噪声缓存）的条件下，验证数据管线生成的观测 y 与算子直接作用生成的观测 Hu 的一致性满足：

MSEHu, y<10−8.

若审计失败，系统抛出异常并终止运行，同时生成差异诊断报告（记录样本索引、最大误差位置、误差统计与对应配置快照），从工程层面阻断口径不一致风险。

3.3 模块化网络架构设计

本研究采用模块化设计，将网络解耦为编码器、算子层、时空融合模块与解码器四个部分，以支持可替换对比实验与组件级消融分析。

3.3.1 空间特征提取与算子层

- 编码器（Encoder）：从多源输入 x 中提取多尺度空间特征，可选 CNN 或 Transformer 结构；

Swin-UNet 网络架构示意图。模型采用 U 型层级结构，利用 Swin Transformer Block 完成多尺度特征提取与融合。

Swin-UNet 网络架构示意图。模型采用 U 型层级结构，利用 Swin Transformer Block 完成多尺度特征提取与融合。

- 算子层（Operator Block）：作为核心计算单元，在特征空间执行非局部映射。模块设计为可插拔接口，任何实现 forward(x) -> features 签名的子模块（例如 FNO 谱层、Attention 模块或 Dilated Conv）均可无缝接入，以确保在一致的输入/输出口径下开展公平的架构横向对比。

UFNO 网络架构示意图。UFNO 结合傅里叶神经算子（FNO）的频域建模能力与 U-Net 的多尺度结构。

UFNO 网络架构示意图。UFNO 结合傅里叶神经算子（FNO）的频域建模能力与 U-Net 的多尺度结构。

3.3.2 时空融合与解码器

- 时空融合（Spatiotemporal Fusion）：提供两条路径：

  - 显式时序建模（例如 ConvLSTM、ARWrapper 或 Transformer 时序模块），用于长时预测；

VideoSwin 网络架构示意图。模型利用 3D Shifted Window Attention 同时捕获空间与时间维度相关性。

VideoSwin 网络架构示意图。模型利用 3D Shifted Window Attention 同时捕获空间与时间维度相关性。

- 隐式条件化（例如 Conditional Normalization），用于短时高精重建或弱时序依赖任务。

- 解码器（Decoder）：将特征映射回物理空间。为抑制转置卷积常见的棋盘格伪影（checkerboard artifacts），优先采用“双线性上采样 + 卷积”的解码策略。

3.4 序列化训练状态机

为落实第 2 章提出的三阶段训练策略，SequentialTrainer 类以状态机方式实现如下流程：

- 阶段一：空间预训练（Spatial Pretraining）

  - 冻结时序模块参数（requires_grad=False）；

  - 数据加载器以单帧模式运行；

  - 优化目标聚焦空间重建损失：Lrec,Lspec,Ldc。

- 阶段二：时序预训练（Temporal Pretraining）

  - 冻结空间编码器与解码器，解冻时序模块；

  - 启用 Teacher Forcing：输入真实历史特征序列；

  - 优化潜在空间/特征空间的演化轨迹，使模型学习动力学规律。

- 阶段三：联合微调（Joint Fine-tuning）

  - 解冻全模型参数；

  - 执行 K 步自回归滚动预测（AR rollout）；

  - 引入 Teacher Forcing Decay：随 epoch 增加逐步降低真值注入比例；

  - 加入时序一致性正则化项（Lderiv,Lenergy），抑制误差累积与非物理漂移。

3.5 优化策略与复现保障

3.5.1 优化器与混合精度训练

- 优化器：采用 AdamW，实现权重衰减与梯度更新解耦；

- 学习率策略：采用 Cosine Annealing 调度，并配合 Warmup 预热以稳定训练初期；

- 混合精度：启用自动混合精度（AMP），在可控数值误差下提升吞吐并降低显存占用。

表 3-1 默认训练超参数配置

| 参数项 (Hyperparameter) | 配置值 (Value) | 说明 (Note) |
| --- | --- | --- |
| Optimizer | AdamW | β1=0.9,β2=0.999 |
| Learning Rate | 1×10−3 | 初始最大学习率 |
| Weight Decay | 1×10−4 | 权重衰减系数 |
| Batch Size | 32 | 单卡批大小 (Total Batch取决于卡数) |
| Epochs | 100 | 总训练轮次 |
| Warmup Epochs | 5 | 线性预热轮次 |
| Scheduler | CosineAnnealingLR | Tmax=100,ηmin=1×10−6 |
| Gradient Clip | 1.0 | 梯度裁剪范数阈值 |
| AMP | Enabled | 自动混合精度 (float16/bfloat16) |

注：以上为标准基线配置。针对特定大模型（如 Transformer 类）或微调阶段，学习率与 Batch Size 可能做适应性调整，具体见实验章日志。

3.5.2 确定性控制与环境指纹

为满足学位论文对可复现性的要求，实施严格的确定性控制与环境记录： - 固定全局随机种子（Python、NumPy、PyTorch）； - 设置 torch.use_deterministic_algorithms(True)（在硬件与算子支持范围内）； - 实验开始时自动抓取并保存环境指纹 env_fingerprint.json，记录 PyTorch、NumPy、SciPy 等关键科学计算库的版本号以及 CUDA 驱动信息，以减少底层库差异导致的数值漂移； - 保存完整配置快照（YAML）与训练日志（包含 loss 曲线、指标曲线与关键超参），确保实验可追溯与可复核。